Namunaning antiradikallik xususiyatini DPPH metodi bilan baholash

Binafsha rangli 2,2-difenil-1-pikrilgidrazil (DPPH) eritmasining rangsizlanishi vodorod atomi yoki elektronni beruvchi xususiyatlarga ega bo'lgan ba'zi sof antioksidant birikmalar mavjudligini aniqlash imkonini beradi. Barqaror DPPH• bu spektrofotometrik tahlilda ishlatiladigan reagentdir [1]. Mazkur tajribada Blois [2] tomonidan amalga oshirilgan usul DPPH• erkin radikallarini ingibirlash xususiyatini baholash usuli kichik o'zgartirishlar bilan foydalanildi [3].

DPPH• ishchi eritmasini tayyorlash. 100 ml hajmli o‘lchov kolbasida etanolda 7.92 mM DPPH• eritmasi tayyorlanib, alyuminiy qog‘ozga o‘ralib 30 daqiqa xona haroratida qorong‘i joyda saqlandi.

Namunalar ekstraktlarini tayyorlash.  Dalachoy – Bog’gulhayri – Xrizantema

turli nisbatlarda antioksidantligi tekshirish maqsadida spirtli va suvli  namuna tayyorlandi.

Namunalarning ekstraktlarini tayyorlashda 1 g o’simlik namunasini 25 ml 96 % li etanolda 20 daqiqa ultratovushli vannada ektraksiya qilish bilan amalga oshirildi. Olingan ekstrakt 0,45 mkm li shpritsli filtrdan o’tkazilib, analiz uchun foydalanildi. [4].

Namunalarning antiradikallik xususiyatini aniqlash. 4 ml hajmli kvarts kyuvetaga 3 ml DPPH eritmasi va 100 mkl etanol (bo‘sh namuna) qo‘shib, spektrofotometrga joylashtirildi hamda 30 daqiqa davomida har 5 daqiqada 517 nm to‘lqin uzunligida nur yutilishi (D1) YOKE (Xitoy) tomonidan ishlab chiqarilgan K7000 spektrofotometrida o‘lchandi. Namunaning antiradikallik xususiyatini baholash uchun 25, 50, 75, 100 mkl namuna 3 ml DPPH eritmasi bilan aralashtirilib, yuqoridagi tartibda 517 nm dagi nur yutilishi (D2) o‘lchandi. Kyuvetadagi eritmaning umumiy hajmini 3,1 ml ga yetkazish uchun qolgan qismiga etanol qo‘shildi. Namunalarning antiradikallik xususiyati quyidagi formula bilan hisoblandi:

ARF%=D1-D2D1∙100%

Olingan natijalar quyidagi jadvalda berildi:

1-jadval.

DPPH eritmasiga qo’shilgan bo’sh va tekshiriladigan Dalachoy – Bog’gulhayri – Xrizantema 1-1-1 spirtli ektraksiya qilingan namunalarning o‘lchangan nur yutilishi va hisoblangan antiradikallik faollik qiymatlari.

| Hajm, mkl | Vaqt, daq. | namuna |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Abs, D | ARF% |  | Vaqt, daq. | Abs, D | ARF% |
| 25 | 0 | 0,935 | 0,00 | 75 | 0 | 0,935 | 0,00 |
|  | 5 | 0,693 | 25,88 |  | 5 | 0,262 | 71,98 |
|  | 10 | 0,63 | 32,62 |  | 10 | 0,207 | 77,86 |
|  | 15 | 0,591 | 36,79 |  | 15 | 0,202 | 78,40 |
|  | 20 | 0,572 | 38,82 |  | 20 | 0,2 | 78,61 |
|  | 25 | 0,554 | 40,75 |  | 25 | 0,198 | 78,82 |
|  | 30 | 0,541 | 42,14 |  | 30 | 0,195 | 79,14 |
| 50 | 0 | 0,935 | 0,00 | 100 | 0 | 0,935 | 0,00 |
|  | 5 | 0,398 | 57,43 |  | 5 | 0,206 | 77,97 |
|  | 10 | 0,289 | 69,09 |  | 10 | 0,167 | 82,14 |
|  | 15 | 0,247 | 73,58 |  | 15 | 0,162 | 82,67 |
|  | 20 | 0,223 | 76,15 |  | 20 | 0,16 | 82,89 |
|  | 25 | 0,206 | 77,97 |  | 25 | 0,16 | 82,89 |
|  | 30 | 0,197 | 78,93 |  | 30 | 0,159 | 82,99 |

1-rasm. DPPH eritmasiga qo’shilgan bo’sh va tekshirilgan spirtli esktraksiya qilingan namunalar eritmalarining o‘lchangan nur yutilishining grafikda ko’rinishi.

Namunalarning IC50 – DPPH eritmasining 50 % gacha ingibirlash konsentratsiyasini hisoblash uchun har bir tajribada 30-daqiqadagi antiradikallik faolliklari (ARF%) qiymatlari va qo’shilgan spirtli namunalar hajmi asosida quyidagi grafik tuzildi hamda unga o‘tkazilgan trend chizig‘i funktsiyasi asosida hisoblab topildi.

2-rasm. Spirtli estraksiya qilingan namunaning 10-daqiqada aniqlangan ARF% lari va hajmlari oʻrastidagi bog’liqlik grafiki.

Grafikga o‘tkazilgan trend chizig‘i funksiya formulasi y=mx+b dan 50 % ARF% namoyon qiluvchi hajmni (IC50) x=(y-b)/m formulasi asosida hisoblandi:

IC50=50-16.0440.8119=41.823 mkl

2-jadval.

DPPH eritmasiga qo’shilgan bo’sh va tekshiriladigan Dalachoy – Bog’gulhayri – Xrizantema 1-1-2 spirtli ektraksiya qilingan namunalarning o‘lchangan nur yutilishi va hisoblangan antiradikallik faollik qiymatlari.

| Hajm, mkl | Vaqt, daq. | Namuna |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Abs, D | ARF% |  | Vaqt, daq. | Abs, D | ARF% |
| 25 | 0 | 0,917 | 0,00 | 75 | 0 | 0,917 | 0,00 |
|  | 5 | 0,507 | 44,71 |  | 5 | 0,234 | 74,48 |
|  | 10 | 0,489 | 46,67 |  | 10 | 0,234 | 74,48 |
|  | 15 | 0,478 | 47,87 |  | 15 | 0,201 | 78,08 |
|  | 20 | 0,467 | 49,07 |  | 20 | 0,2 | 78,19 |
|  | 25 | 0,455 | 50,38 |  | 25 | 0,199 | 78,30 |
|  | 30 | 0,44 | 52,02 |  | 30 | 0,199 | 78,30 |
| 50 | 0 | 0,917 | 0,00 | 100 | 0 | 0,917 | 0,00 |
|  | 5 | 0,377 | 58,89 |  | 5 | 0,19 | 79,28 |
|  | 10 | 0,358 | 60,96 |  | 10 | 0,179 | 80,48 |
|  | 15 | 0,345 | 62,38 |  | 15 | 0,177 | 80,70 |
|  | 20 | 0,328 | 64,23 |  | 20 | 0,176 | 80,81 |
|  | 25 | 0,315 | 65,65 |  | 25 | 0,175 | 80,92 |
|  | 30 | 0,3 | 67,28 |  | 30 | 0,174 | 81,03 |

3-rasm. DPPH eritmasiga qo’shilgan bo’sh va tekshirilgan spirtli esktraksiya qilingan namunalar eritmalarining o‘lchangan nur yutilishining grafikda ko’rinishi.

Namunalarning IC50 – DPPH eritmasining 50 % gacha ingibirlash konsentratsiyasini hisoblash uchun har bir tajribada 30-daqiqadagi antiradikallik faolliklari (ARF%) qiymatlari va qo’shilgan spirtli namunalar hajmi asosida quyidagi grafik tuzildi hamda unga o‘tkazilgan trend chizig‘i funktsiyasi asosida hisoblab topildi.

4-rasm. Spirtli estraksiya qilingan namunaning 10-daqiqada aniqlangan ARF% lari va hajmlari oʻrastidagi bog’liqlik grafiki.

Grafikga o‘tkazilgan trend chizig‘i funksiya formulasi y=mx+b dan 50 % ARF% namoyon qiluvchi hajmni (IC50) x=(y-b)/m formulasi asosida hisoblandi:

IC50=50-18.0580.7534=42.397 mkl

3-jadval.

DPPH eritmasiga qo’shilgan bo’sh va tekshiriladigan Dalachoy – Bog’gulhayri – Xrizantema 1-2-1 spirtli ektraksiya qilingan namunalarning o‘lchangan nur yutilishi va hisoblangan antiradikallik faollik qiymatlari.

| Hajm, mkl | Vaqt, daq. | Namuna |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Abs, D | ARF% |  | Vaqt, daq. | Abs, D | ARF% |
| 25 | 0 | 0,901 | 0,00 | 75 | 0 | 0,901 | 0,00 |
|  | 5 | 0,522 | 42,06 |  | 5 | 0,177 | 80,36 |
|  | 10 | 0,501 | 44,40 |  | 10 | 0,205 | 77,25 |
|  | 15 | 0,489 | 45,73 |  | 15 | 0,204 | 77,36 |
|  | 20 | 0,477 | 47,06 |  | 20 | 0,204 | 77,36 |
|  | 25 | 0,465 | 48,39 |  | 25 | 0,204 | 77,36 |
|  | 30 | 0,45 | 50,06 |  | 30 | 0,204 | 77,36 |
| 50 | 0 | 0,901 | 0,00 | 100 | 0 | 0,901 | 0,00 |
|  | 5 | 0,425 | 52,83 |  | 5 | 0,231 | 74,36 |
|  | 10 | 0,411 | 54,38 |  | 10 | 0,196 | 78,25 |
|  | 15 | 0,394 | 56,27 |  | 15 | 0,193 | 78,58 |
|  | 20 | 0,385 | 57,27 |  | 20 | 0,192 | 78,69 |
|  | 25 | 0,372 | 58,71 |  | 25 | 0,191 | 78,80 |
|  | 30 | 0,36 | 60,04 |  | 30 | 0,191 | 78,80 |

5-rasm. DPPH eritmasiga qo’shilgan bo’sh va tekshirilgan spirtli esktraksiya qilingan namunalar eritmalarining o‘lchangan nur yutilishining grafikda ko’rinishi.

Namunalarning IC50 – DPPH eritmasining 50 % gacha ingibirlash konsentratsiyasini hisoblash uchun har bir tajribada 30-daqiqadagi antiradikallik faolliklari (ARF%) qiymatlari va qo’shilgan spirtli namunalar hajmi asosida quyidagi grafik tuzildi hamda unga o‘tkazilgan trend chizig‘i funktsiyasi asosida hisoblab topildi.

6-rasm. Spirtli estraksiya qilingan namunaning 10-daqiqada aniqlangan ARF% lari va hajmlari oʻrastidagi bog’liqlik grafiki.

Grafikga o‘tkazilgan trend chizig‘i funksiya formulasi y=mx+b dan 50 % ARF% namoyon qiluvchi hajmni (IC50) x=(y-b)/m formulasi asosida hisoblandi:

IC50=50-16.2720.7396=45.603 mkl

4-jadval.

DPPH eritmasiga qo’shilgan bo’sh va tekshiriladigan Dalachoy – Bog’gulhayri – Xrizantema 2-1-1 spirtli ektraksiya qilingan namunalarning o‘lchangan nur yutilishi va hisoblangan antiradikallik faollik qiymatlari.

| Hajm, mkl | Vaqt, daq. | Namuna |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Abs, D | ARF% |  | Vaqt, daq. | Abs, D | ARF% |
| 25 | 0 | 0,965 | 0,00 | 75 | 0 | 0,965 | 0,00 |
|  | 5 | 0,558 | 42,18 |  | 5 | 0,219 | 77,31 |
|  | 10 | 0,546 | 43,42 |  | 10 | 0,219 | 77,31 |
|  | 15 | 0,535 | 44,56 |  | 15 | 0,219 | 77,31 |
|  | 20 | 0,523 | 45,80 |  | 20 | 0,219 | 77,31 |
|  | 25 | 0,512 | 46,94 |  | 25 | 0,219 | 77,31 |
|  | 30 | 0,5 | 48,19 |  | 30 | 0,219 | 77,31 |
| 50 | 0 | 0,965 | 0,00 | 100 | 0 | 0,965 | 0,00 |
|  | 5 | 0,475 | 50,78 |  | 5 | 0,209 | 78,34 |
|  | 10 | 0,462 | 52,12 |  | 10 | 0,203 | 78,96 |
|  | 15 | 0,449 | 53,47 |  | 15 | 0,203 | 78,96 |
|  | 20 | 0,438 | 54,61 |  | 20 | 0,203 | 78,96 |
|  | 25 | 0,425 | 55,96 |  | 25 | 0,203 | 78,96 |
|  | 30 | 0,41 | 57,51 |  | 30 | 0,203 | 78,96 |

7-rasm. DPPH eritmasiga qo’shilgan bo’sh va tekshirilgan spirtli esktraksiya qilingan namunalar eritmalarining o‘lchangan nur yutilishining grafikda ko’rinishi.

Namunalarning IC50 – DPPH eritmasining 50 % gacha ingibirlash konsentratsiyasini hisoblash uchun har bir tajribada 30-daqiqadagi antiradikallik faolliklari (ARF%) qiymatlari va qo’shilgan spirtli namunalar hajmi asosida quyidagi grafik tuzildi hamda unga o‘tkazilgan trend chizig‘i funktsiyasi asosida hisoblab topildi.

8-rasm. Spirtli estraksiya qilingan namunaning 10-daqiqada aniqlangan ARF% lari va hajmlari oʻrastidagi bog’liqlik grafiki.

Grafikga o‘tkazilgan trend chizig‘i funksiya formulasi y=mx+b dan 50 % ARF% namoyon qiluvchi hajmni (IC50) x=(y-b)/m formulasi asosida hisoblandi:

IC50=50-14.9860.7482=46.798 mkl

5-jadval.

DPPH eritmasiga qo’shilgan bo’sh va tekshiriladigan Dalachoy – Bog’gulhayri – Xrizantema 1-1-1 suvli ektraksiya qilingan namunalarning o‘lchangan nur yutilishi va hisoblangan antiradikallik faollik qiymatlari.

| Hajm, mkl | Vaqt, daq. | Namuna |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Abs, D | ARF% |  | Vaqt, daq. | Abs, D | ARF% |
| 25 | 0 | 0,976 | 0,00 | 75 | 0 | 0,976 | 0,00 |
|  | 5 | 0,624 | 36,07 |  | 5 | 0,326 | 66,60 |
|  | 10 | 0,612 | 37,30 |  | 10 | 0,306 | 68,65 |
|  | 15 | 0,599 | 38,63 |  | 15 | 0,304 | 68,85 |
|  | 20 | 0,585 | 40,06 |  | 20 | 0,302 | 69,06 |
|  | 25 | 0,572 | 41,39 |  | 25 | 0,301 | 69,16 |
|  | 30 | 0,56 | 42,62 |  | 30 | 0,3 | 69,26 |
| 50 | 0 | 0,976 | 0,00 | 100 | 0 | 0,976 | 0,00 |
|  | 5 | 0,498 | 48,98 |  | 5 | 0,348 | 64,34 |
|  | 10 | 0,485 | 50,31 |  | 10 | 0,28 | 71,31 |
|  | 15 | 0,471 | 51,74 |  | 15 | 0,27 | 72,34 |
|  | 20 | 0,459 | 52,97 |  | 20 | 0,271 | 72,23 |
|  | 25 | 0,444 | 54,51 |  | 25 | 0,267 | 72,64 |
|  | 30 | 0,43 | 55,94 |  | 30 | 0,264 | 72,95 |

9-rasm. DPPH eritmasiga qo’shilgan bo’sh va tekshirilgan suvli esktraksiya qilingan namunalar eritmalarining o‘lchangan nur yutilishining grafikda ko’rinishi.

Namunalarning IC50 – DPPH eritmasining 50 % gacha ingibirlash konsentratsiyasini hisoblash uchun har bir tajribada 30-daqiqadagi antiradikallik faolliklari (ARF%) qiymatlari va qo’shilgan spirtli namunalar hajmi asosida quyidagi grafik tuzildi hamda unga o‘tkazilgan trend chizig‘i funktsiyasi asosida hisoblab topildi.

10-rasm. Suvli estraksiya qilingan namunaning 10-daqiqada aniqlangan ARF% lari va hajmlari oʻrastidagi bog’liqlik grafiki.

Grafikga o‘tkazilgan trend chizig‘i funksiya formulasi y=mx+b dan 50 % ARF% namoyon qiluvchi hajmni (IC50) x=(y-b)/m formulasi asosida hisoblandi:

IC50=50-13.6460.6902=52.672  mkl

6-jadval.

DPPH eritmasiga qo’shilgan bo’sh va tekshiriladigan Dalachoy – Bog’gulhayri – Xrizantema 1-1-2 suvli ektraksiya qilingan namunalarning o‘lchangan nur yutilishi va hisoblangan antiradikallik faollik qiymatlari.

| Hajm, mkl | Vaqt, daq. | Namuna |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Abs, D | ARF% |  | Vaqt, daq. | Abs, D | ARF% |
| 25 | 0 | 0,883 | 0,00 | 75 | 0 | 0,883 | 0,00 |
|  | 5 | 0,582 | 34,09 |  | 5 | 0,26 | 70,55 |
|  | 10 | 0,569 | 35,56 |  | 10 | 0,257 | 70,89 |
|  | 15 | 0,558 | 36,81 |  | 15 | 0,255 | 71,12 |
|  | 20 | 0,546 | 38,17 |  | 20 | 0,255 | 71,12 |
|  | 25 | 0,535 | 39,41 |  | 25 | 0,256 | 71,01 |
|  | 30 | 0,522 | 40,88 |  | 30 | 0,255 | 71,12 |
| 50 | 0 | 0,883 | 0,00 | 100 | 0 | 0,883 | 0,00 |
|  | 5 | 0,464 | 47,45 |  | 5 | 0,311 | 64,78 |
|  | 10 | 0,452 | 48,81 |  | 10 | 0,246 | 72,14 |
|  | 15 | 0,439 | 50,28 |  | 15 | 0,241 | 72,71 |
|  | 20 | 0,426 | 51,76 |  | 20 | 0,239 | 72,93 |
|  | 25 | 0,413 | 53,23 |  | 25 | 0,237 | 73,16 |
|  | 30 | 0,4 | 54,70 |  | 30 | 0,235 | 73,39 |

11-rasm. DPPH eritmasiga qo’shilgan bo’sh va tekshirilgan suvli esktraksiya qilingan namunalar eritmalarining o‘lchangan nur yutilishining grafikda ko’rinishi.

Namunalarning IC50 – DPPH eritmasining 50 % gacha ingibirlash konsentratsiyasini hisoblash uchun har bir tajribada 30-daqiqadagi antiradikallik faolliklari (ARF%) qiymatlari va qo’shilgan spirtli namunalar hajmi asosida quyidagi grafik tuzildi hamda unga o‘tkazilgan trend chizig‘i funktsiyasi asosida hisoblab topildi.

12-rasm. Suvli estraksiya qilingan namunaning 10-daqiqada aniqlangan ARF% lari va hajmlari oʻrastidagi bog’liqlik grafiki.

Grafikga o‘tkazilgan trend chizig‘i funksiya formulasi y=mx+b dan 50 % ARF% namoyon qiluvchi hajmni (IC50) x=(y-b)/m formulasi asosida hisoblandi:

IC50=50-12.6140.7081=52.798 mkl

7-jadval.

DPPH eritmasiga qo’shilgan bo’sh va tekshiriladigan Dalachoy – Bog’gulhayri – Xrizantema 1-2-1 suvli ektraksiya qilingan namunalarning o‘lchangan nur yutilishi va hisoblangan antiradikallik faollik qiymatlari.

| Hajm, mkl | Vaqt, daq. | Namuna |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Abs, D | ARF% |  | Vaqt, daq. | Abs, D | ARF% |
| 25 | 0 | 0,971 | 0,00 | 75 | 0 | 0,971 | 0,00 |
|  | 5 | 0,559 | 42,43 |  | 5 | 0,28 | 71,16 |
|  | 10 | 0,548 | 43,56 |  | 10 | 0,227 | 76,62 |
|  | 15 | 0,535 | 44,90 |  | 15 | 0,216 | 77,75 |
|  | 20 | 0,524 | 46,04 |  | 20 | 0,21 | 78,37 |
|  | 25 | 0,512 | 47,27 |  | 25 | 0,207 | 78,68 |
|  | 30 | 0,5 | 48,51 |  | 30 | 0,206 | 78,78 |
| 50 | 0 | 0,971 | 0,00 | 100 | 0 | 0,971 | 0,00 |
|  | 5 | 0,414 | 57,36 |  | 5 | 0,384 | 60,45 |
|  | 10 | 0,402 | 58,60 |  | 10 | 0,264 | 72,81 |
|  | 15 | 0,389 | 59,94 |  | 15 | 0,231 | 76,21 |
|  | 20 | 0,378 | 61,07 |  | 20 | 0,216 | 77,75 |
|  | 25 | 0,365 | 62,41 |  | 25 | 0,208 | 78,58 |
|  | 30 | 0,35 | 63,95 |  | 30 | 0,203 | 79,09 |

13-rasm. DPPH eritmasiga qo’shilgan bo’sh va tekshirilgan suvli esktraksiya qilingan namunalar eritmalarining o‘lchangan nur yutilishining grafikda ko’rinishi.

Namunalarning IC50 – DPPH eritmasining 50 % gacha ingibirlash konsentratsiyasini hisoblash uchun har bir tajribada 30-daqiqadagi antiradikallik faolliklari (ARF%) qiymatlari va qo’shilgan spirtli namunalar hajmi asosida quyidagi grafik tuzildi hamda unga o‘tkazilgan trend chizig‘i funktsiyasi asosida hisoblab topildi.

14-rasm. Suvli estraksiya qilingan namunaning 10-daqiqada aniqlangan ARF% lari va hajmlari oʻrastidagi bog’liqlik grafiki.

Grafikga o‘tkazilgan trend chizig‘i funksiya formulasi y=mx+b dan 50 % ARF% namoyon qiluvchi hajmni (IC50) x=(y-b)/m formulasi asosida hisoblandi:

IC50=50-16.3760.7538=44.606 mkl

8-jadval.

DPPH eritmasiga qo’shilgan bo’sh va tekshiriladigan  Dalachoy – Bog’gulhayri – Xrizantema 2-1-1 suvli ektraksiya qilingan namunalarning o‘lchangan nur yutilishi va hisoblangan antiradikallik faollik qiymatlari.

| Hajm, mkl | Vaqt, daq. | Namuna |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Abs, D | ARF% |  | Vaqt, daq. | Abs, D | ARF% |
| 25 | 0 | 0,875 | 0,00 | 75 | 0 | 0,875 | 0,00 |
|  | 5 | 0,515 | 41,14 |  | 5 | 0,261 | 70,17 |
|  | 10 | 0,501 | 42,74 |  | 10 | 0,206 | 76,46 |
|  | 15 | 0,489 | 44,11 |  | 15 | 0,2 | 77,14 |
|  | 20 | 0,477 | 45,49 |  | 20 | 0,196 | 77,60 |
|  | 25 | 0,465 | 46,86 |  | 25 | 0,196 | 77,60 |
|  | 30 | 0,45 | 48,57 |  | 30 | 0,195 | 77,71 |
| 50 | 0 | 0,875 | 0,00 | 100 | 0 | 0,875 | 0,00 |
|  | 5 | 0,368 | 57,94 |  | 5 | 0,194 | 77,83 |
|  | 10 | 0,351 | 59,89 |  | 10 | 0,191 | 78,17 |
|  | 15 | 0,338 | 61,37 |  | 15 | 0,19 | 78,29 |
|  | 20 | 0,325 | 62,86 |  | 20 | 0,188 | 78,51 |
|  | 25 | 0,312 | 64,34 |  | 25 | 0,188 | 78,51 |
|  | 30 | 0,3 | 65,71 |  | 30 | 0,187 | 78,63 |

15-rasm. DPPH eritmasiga qo’shilgan bo’sh va tekshirilgan suvli esktraksiya qilingan namunalar eritmalarining o‘lchangan nur yutilishining grafikda ko’rinishi.

Namunalarning IC50 – DPPH eritmasining 50 % gacha ingibirlash konsentratsiyasini hisoblash uchun har bir tajribada 30-daqiqadagi antiradikallik faolliklari (ARF%) qiymatlari va qo’shilgan spirtli namunalar hajmi asosida quyidagi grafik tuzildi hamda unga o‘tkazilgan trend chizig‘i funktsiyasi asosida hisoblab topildi.

16-rasm. Suvli estraksiya qilingan namunaning 10-daqiqada aniqlangan ARF% lari va hajmlari oʻrastidagi bog’liqlik grafiki.

Grafikga o‘tkazilgan trend chizig‘i funksiya formulasi y=mx+b dan 50 % ARF% namoyon qiluvchi hajmni (IC50) x=(y-b)/m formulasi asosida hisoblandi:

IC50=50-16.8440.7456=44.469 mkl

9-jadval.

Namunalar spirtli ekstraklarining100 mkldagi 30 daqiqadagi antiradikallik faolliklari qiymatlari (ARF%)

| Vaqt | ARF% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dalachoy – Bog’gulhayri – Xrizantema 1-1-1 spirt | Q Dalachoy – Bog’gulhayri – Xrizantema 1-1-2 spirt | Dalachoy – Bog’gulhayri – Xrizantema 1-2-1 spirt | Q Dalachoy – Bog’gulhayri – Xrizantema 2-1-1 spirt |
| 30-minut | 82,99 | 81,03 | 78,80 | 78,96 |

10-jadval.

Namunalar suvli ekstraklarining100 mkldagi 30 daqiqadagi antiradikallik faolliklari qiymatlari (ARF%)

| Vaqt | ARF% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dalachoy – Bog’gulhayri – Xrizantema 1-1-1 suvli | Q Dalachoy – Bog’gulhayri – Xrizantema 1-1-2 suvli | Dalachoy – Bog’gulhayri – Xrizantema 1-2-1 suvli | Q Dalachoy – Bog’gulhayri – Xrizantema 2-1-1 suvli |
| 30-minut | 72,95 | 73,39 | 79,09 | 78,63 |

11-jadval.

Namunalar spirtli ekstraklarining IC50 – DPPH eritmasining 50 % gacha ingibirlash konsentratsiyasini (mkl)

| Vaqt | IC50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dalachoy – Bog’gulhayri – Xrizantema 1-1-1 spirt | Q Dalachoy – Bog’gulhayri – Xrizantema 1-1-2 spirt | Dalachoy – Bog’gulhayri – Xrizantema 1-2-1 spirt | Q Dalachoy – Bog’gulhayri – Xrizantema 2-1-1 spirt |
| 30-minut | 41.823 | 42.397 | 45.603 | 46.798 |

12-jadval.

Namunalar suvli ekstraklarining IC50 – DPPH eritmasining 50 % gacha ingibirlash konsentratsiyasini (mkl)

| Vaqt | IC50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dalachoy – Bog’gulhayri – Xrizantema 1-1-1 suvli | Q Dalachoy – Bog’gulhayri – Xrizantema 1-1-2 suvli | Dalachoy – Bog’gulhayri – Xrizantema 1-2-1 suvli | Q Dalachoy – Bog’gulhayri – Xrizantema 2-1-1 suvli |
| 30-minut | 52.672 | 52.798 | 44.606 | 44.469 |

Adabiyotlar

| [1] | Gulcin, I.; Beydemir, S.; Sat, I.G.; Kufrevioglu, O.I. Evaluation of antioxidant activity of cornelian cherry (Cornus mas L.). Acta Aliment. Hung. 2005, 34, 193–202.. |
| --- | --- |
| [2] | Blois, M.S. Antioxidant determinations by the use of a stable free radical. Nature 1958, 181, 1199–1200.. |
| [3] | Askarov I.R., Muminov M.M., Yusupov M.A. STUDY OF ANTIRADICAL PROPERTIES OF ARTICHOKE (CYNARA SCOLYMUS L.) AND MILK THISTLE (SYLYBUM MARIANUM L.) VEGETABLE OILS. NamDU Ilmiy Axborotnomasi, 2024, 11, p.173-177. |
| [4] | Askarov, I. R., Abdullaev, S. S., Mamatkulova, S. A., & Abdulloev, O. S. (2024). ANTIOXIDANT ACTIVITY AND ELEMENTAL COMPOSITION OF MIXTURES OF FIG AND COMMON UNABI FRUITS. Journal of Chemistry of Goods and Traditional Medicine, 3(3), 179–205., https://doi.org/10.55475/jcgtm/vol3.iss3.2024.320. |